课程编号 1800440094

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：大学物理实验（一）

实验名称：   基于Multisim的电源设计

学    院：数学科学学院

指导教师：郭嘉庆

报告人： 陈冠宇  组号： 20

学号  2024382026   实验地点

实验时间：  2026  年 4 月 28 日

提交时间：               年        月        日

一、实验目的 理解直流稳压电源“变压—整流—滤波—稳压”的整体工作流程。 掌握单相半波整流与单相桥式整流的工作原理，并比较两者输出平均电压与波形差异。 掌握电容滤波对输出直流分量与纹波的影响规律，理解负载电阻 (R) 与电容 (C) 的作用。 学会基于 Multisim 搭建并调试 +5V 直流稳压电源（LM7805），并记录输入/输出波形。

二、实验原理 2.1 直流稳压电源的基本组成 直流稳压电源由四部分组成： 变压器（降压与隔离）→ 整流电路（AC 转脉动 DC）→ 滤波电路（减小纹波）→ 稳压电路（抑制输入波动与负载变化影响）。 2.2 整流电路 单相半波整流：仅利用交流信号一个半周导通，输出脉动大、平均电压较低。 单相桥式整流：正负半周均参与整流，输出平均电压更高、利用率更好，工程中更常用。 2.3 滤波电路 电容滤波（电容并联负载）：适用于较小负载电流场景；一般 (C) 越大，纹波越小。 电感滤波（电感串联负载）：适用于较大电流场景；电流越大滤波效果越明显。 本实验重点考察电容滤波：在整流输出峰值附近电容充电，在二极管截止时电容经负载放电，输出电压更平滑。 2.4 稳压电路 采用三端固定正稳压器 LM7805 实现 +5V 输出。 典型连接包含输入端抗干扰电容 (C_I)（如 0.33µF）与输出端防自激电容 (C_O)（如 0.1µF）。 稳压器需满足一定压差条件（输入电压需高于输出电压约 2V 以上）以保证稳压能力。

- 实验仪器： 计算机与 Multisim 仿真软件。 交流信号源（仿真电源）、示波器、万用表（仿真仪表）。 二极管桥/分立二极管、负载电阻、滤波电容。 三端稳压器 LM7805 及配套电容元件。 实验接线图（按课件与实验板连接规范）。

- 四、实验内容： - 仿真实验1：单相半波整流 搭建半波整流电路，观察并记录输出波形与峰值/平均值。 - 仿真实验2：单相桥式整流 搭建桥式整流电路，观察并记录输出波形，与半波整流对比输出平均电压。 - 仿真实验3：电容滤波 在桥式整流基础上加入滤波电容，改变 (C)（如 10µF、100µF、1000µF）并比较纹波变化；结合不同 (R) 讨论滤波效果与输出电压变化。 - 仿真实验4：+5V 稳压电源 采用 LM7805 完成 +5V 稳压电路，记录稳压前后波形及输出电压稳定性。 - 结果分析要求 对半波与桥式整流输出平均电压进行比较；总结 (R)、(C) 对滤波效果的影响；验证 +5V 稳压是否达到设计目标。

五、数据记录： 组号： 20 ；姓名 陈冠宇

六、数据处理

七、结果陈述：

八、实验总结与思考题

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.